# Ausschreibungstexte PURMO Flächenheizung

Purmo PexPenta PE-Xc Heizrohr

5-Schicht-Polyethylen-Heizrohr nach DIN 4726/ DIN EN ISO 21003, Reg.-Nr. 3V365 MVR (P), physikalische Elektronenstrahlen-Vernetzung,  Diffusionssperre mittig, durch innere und äußere Ummantelung aus vernetztem PE-Xc geschützt, laufende Güteüberwachung durch unabhängige Prüfinstitute, 30-jährige Purmo Qualitätsgarantie.

max. Betriebstemperatur		: 90 °C, kurzzeitig 110 °C

max. Betriebsdruck		: 6 bar

min. Biegeradius			: 5 x d

Werkstoff			: PE-Xc

Anwendungsklasse		: 4/5

Prüfungen			: MPA

Zertifizierung			: DIN CERTCO 3V365 MVR (P)

PexPenta 10x1 mm 	120 m Ring

PexPenta 10x1 mm 	240 m Ring

PexPenta 14x2 mm 	240 m Ring

PexPenta 14x2 mm 	600 m Ring

PexPenta 17x2 mm 	240 m Ring

PexPenta 17x2 mm 	600 m Ring

PexPenta 20x2 mm 	240 m Ring

PexPenta 20x2 mm 	500 m Ring

PexPenta 25x2,3 mm 	300 m Ring

PexPenta Klett 16x2 mm 	240 m Ring

PexPenta Klett 16x2 mm 	600 m Ring

PURMO SKR-Verbundrohr

100% diffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr für die einfache und rationelle Verlegung auf den Purmo Dämmsystemen. Das PURMO SKR-Verbundrohr besteht aus hochwertigem Kunststoff-Metall-Verbund PE-RT/Alu/PE-RT, ist ohne Biegewerkzeuge verformbar und nach dem Biegen formstabil.

max. Betriebstemperatur   		: 95 °C

max. Betriebsdruck		: 10 bar

min. Biegeradius			: 5 x d

Rohrfarbe			: weiß

Zertifizierung			: DIN CERTCO 3V468 MVR (M)

SKR 14x2 mm	  	120 m Ring

SKR 14x2 mm	  	240 m Ring

SKR 14x2 mm	  	500 m Ring

SKR 16x2 mm	  	240 m Ring

SKR 16x2 mm	  	500 m Ring

SKR Klett 16x2mm 	240 m Ring

SKR Klett 16x2mm 	500 m Ring

Objekt line Heizrohr PE-RT

5-Schichten Objekt line PE-RT Heizrohr bestehend aus Polyethylen erhöhter Temperaturbeständigkeit (PE-RT) gemäß DIN EN ISO 22391, sowie einer zusätzlichen Sauerstoffdiffusionssperre gemäß DIN 4726.

max. Betriebstemperatur: 70 °C

max. Betriebsdruck: 4 bar

min. Biegeradius: 5 x d

Werkstoff: PE-RT

Zertifizierung: DIN CERTCO, 3V360 PE-RT

PE-RT 14x2 mm 240 m Ring FBAPT3C1420240G0

PE-RT 14x2 mm 600 m Ring FBAPT3C1420600G0

PE-RT 17x2 mm 240 m Ring FBAPT3C1720240G0

PE-RT 17x2 mm 600 m Ring FBAPT3C1720600G0

PURMO Fußbodenheizung System rolljet/ faltjet

Schnellverlegesystem nach DIN EN 1264, bestehend aus:

PexPenta 5-Schicht-Polyethylen-Heizrohr nach DIN 4726/ DIN EN ISO 21003, Reg.-Nr. 3V365 MVR (P), physikalische Elektronenstrahlen-Vernetzung,  Diffusionssperre mittig, durch innere und äußere Ummantelung aus vernetztem PE-Xc geschützt, laufende Güteüberwachung durch unabhängige Prüfinstitute, 30-jährige Purmo Qualitätsgarantie. In unterschiedlichen, frei wählbaren Verlegeabständen zur individuellen Anpassung der Wärmeleistung an den jeweiligen spezifischen Wärmebedarf des Raumes. Rohrbefestigung mit magazinierten und patentierten 3D-Clips, die sich nach dem Eindrücken mittels Tacker in die Dämmung in der integrierten Gewebeschicht fest verankern. Dämmstoffe je nach Dämm-, Schall- und Belastungsanforderungen in unterschiedlichen Qualitäten und Dicken ein- oder zweischichtig verlegt.

Normen und Vorschriften

Folgende Normen und Vorschriften sind zu beachten:

DIN EN 1264 	Flächenheizungen

DIN 4726 	Anforderungen an Rohrleitungen aus Kunststoffen in Fußbodenheizungen

DIN 4108 	Wärmeschutz im Hochbau

DIN 4109 	Schallschutz im Hochbau

DIN EN 13163 	Dämmstoffe aus Polystyrol

DIN EN 13165 	Dämmstoffe aus Polyurethan

DIN 18195 	Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit

DIN 18 560 T.2 	Estriche im Hochbau

DIN EN 12831	Berechnung der Heizlast

EnEV 		Energieeinsparverordnung

Merkblätter des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes

Ausführungs- und Einbauvorschriften des Herstellers.

Auf- und Ausheizvorschriften für den Estrich.

Im Übrigen nach den anerkannten Regeln der Technik.

Koordinierung

Vor Baubeginn ist eine Koordinierung aller am Aufbau der Fußbodenheizung beteiligter Gewerke vorzunehmen. Dieses gilt insbesondere für die Punkte: Belastbarkeit der Dämmung, Estrichart und -dicke, vorgesehener Bodenbelag, Lage und Ausführung von Bewegungsfugen, Abdichtung gegen Feuchtigkeit, etc.

Liefernachweis: PG Germany GmbH

Postfach 13 25 · 38688 Goslar

+49 (0) 53 24- 808-0 · +49 (0) 53 24- 808-999

E-Mail : Info@purmo.de · Internet www.purmo.de

PURMO rolljet EPS T, DES sg

Wärme-Trittschall-Dämmrolle, hergestellt aus güteüberwachtem Polystyrol-Hartschaum EPS T nach DIN EN 13163 und DIN EN 4108-10 für Wohnräume mit Flächenbelastungen von bis zu 5,0 kPa. Mit unterseitigen Schrägschnitten, die sich nach dem Ausrollen wieder dicht schließen und eine ebene, homogene Dämmschicht bilden.

Mit oberseitiger, hoch reißfester Deckschicht aus Verbundfolie gem. DIN 18560 mit aufgedrucktem Linienraster zum Zuschneiden der Dämmung und Verlegen der Rohrleitungen im vorgesehenen Abstand. Mit eingearbeitetem Ankergewebe zur Befestigung der U-förmigen Rohrclips mit doppelten Widerhaken. Normal entflammbar B2, Trittschallverbesserungsmaß VM = 24-28 dB, WLG 040.

rolljet EPS T 20-2 	Rλ=0,50m2K/W

rolljet EPS T 25-2 	Rλ=0,63m2K/W

rolljet EPS T 30-2		Rλ=0,75m2K/W

rolljet EPS T 35-2 	Rλ=0,88m2K/W

PURMO rolljet S EPS T, DES sg

desgleichen wie vor jedoch:

Wärme-Trittschall-Dämmrolle für Wohnräume mit Flächenbelastungen von bis zu 5,0 kPa. Trittschallverbesserungs-maß VM = 28 dB, WLG 032.

rolljet S EPS T 24-2 	Rλ=0,75m2K/W

PURMO rolljet EPS 100, DEO

desgleichen wie vor jedoch:

Wärme-Dämmrolle für Räume mit Flächenbelastungen von bis zu 20,0 kPa. Trittschallverbesserungsmaß VM = 0 dB, WLG 040.

rolljet EPS 100, 20 mm	Rλ=0,50m2K/W

rolljet EPS 100, 25 mm 	Rλ=0,63m2K/W

rolljet EPS 100, 30 mm 	Rλ=0,75m2K/W

PURMO rolljet EPS 200, DEO

desgleichen wie vor jedoch:

Wärme-Dämmrolle für Räume mit Flächenbelastungen von bis zu 35,0 kPa. Trittschallverbesserungsmaß VM = 0 dB, WLG 035.

rolljet EPS 200, 20 mm	Rλ=0,57m2K/W

rolljet EPS 200, 25 mm	Rλ=0,71m2K/W

rolljet EPS 200, 30 mm	Rλ=0,86m2K/W

PURMO Objekt line EPS T, DES sm

desgleichen wie vor jedoch:

Wärme-Trittschall Dämmrolle für Räume mit Flächenbelastungen von bis zu 4,0 kPa. Trittschallverbesserungsmaß VM = 28 dB, WLG 045.

Objekt line EPS T 25-2 	Rλ=0,56m2K/W

Objekt line EPS T 30-3	Rλ=0,67m2K/W

Objekt line EPS T 35-3	Rλ=0,78m2K/W

PURMO 3D- Clips

Patentierte Clips mit dreiseitigen Widerhaken für Purmo Heizrohre 14-20 mm, in magazinierter Ausführung mit Abreißlasche, zur zeitsparenden Befestigung der Heizrohre mittels Purmo 3D-Tacker auf Purmo rolljet- bzw. faltjet-Unterboden.

3D-Clip 14 - 17 mm 	Kto. mit 400 Stck.

3D-Clip 20 mm 		Kto. mit 400 Stck.

Purmo 3D-Tacker

Tacker für die patentierten 3D-Clips, für Clipgrößen 14-17 und 20 mm, ergonomisches Design für schnelles und ermüdungsfreies Arbeiten, Revisionsklappe für die einfache Reinigung des Tackerstößels

3D- Tacker 14 - 20 mm

Purmo Flächenheizungs- und –kühl-System klettjet

Schnellverlegesystem nach DIN EN 1264, bestehend aus:

PexPenta 5-Schicht-Polyethylen-Heizrohr nach DIN 4726/ DIN EN ISO 21003, Reg.-Nr. 3V387 MVR (P), physikalische Elektronenstrahlen-Vernetzung,  Diffusionssperre mittig, durch innere und äußere Ummantelung aus vernetztem PE-Xc geschützt, laufende Güteüberwachung durch unabhängige Prüfinstitute, 30-jährige Purmo Qualitätsgarantie. In unterschiedlichen, frei wählbaren Verlegeabständen zur individuellen Anpassung der Wärmeleistung an den jeweiligen spezifischen Wärmebedarf des Raumes. Rohrbefestigung als Klettsystem. Deckschicht mit Veloursfolie und Linienraster zur Befestigung der PexPenta oder SKR Klettrohre, längsseitiger 30 mm breiter. Dämmstoffe je nach Dämm-, Schall- und Belastungsanforderungen in unterschiedlichen Qualitäten und Dicken ein- oder zweischichtig verlegt.

Dämmstoffe gemäß nachfolgender Beschreibung:

Purmo klettjet DES sg

Klettsystem mit Dämmstoff DES sg gem. DIN EN 13163, Deckschicht mit Velourfolie und Linienraster zur Befestigung der PexPenta oder SKR Klettrohre, langseitiger 30 mm breiter Folienüberstand, VM 26-28 dB, WLG 040, für Verkehrslast ≤ 5,0 kN/m2, Baustoffklasse B2, DIN CERTCO Registrierung 7F425-F

klettjet 25-2 		Rλ =0,63 m2K/W

klettjet 30-2 		Rλ =0,75 m2K/W

Purmo klettjet DES sm

Klettsystem mit Dammstoff DES sm gem. DIN EN 13163, Deckschicht mit Velourfolie und Linienraster zur Befestigung der PexPenta oder SKR Klettrohre, langseitiger 30 mm breiter Folienüberstand, VM 28 dB, WLG 045, für Verkehrslast ≤ 4,0 kN/m², Baustoffklasse B2, DIN CERTCO Registrierung 7F425-F

klettjet 30-3 		Rλ =0,67 m2K/W

Purmo Flächenheizungs- und –kühlsystem noppjet uni

Schnellverlegesystem nach DIN EN 1264, bestehend aus:

Heizrohren aus peroxydisch vernetztem Polyethylen hoher Dichte. PE-X Difustop nach DIN 4726, DIN 16892 und DIN EN ISO 15875, DIN CERTCO registriert unter Nr. 3V309 PE-Xa, güteüberwacht, äußere Diffusionssperre durch Ummantelung aus Spezialkunststoffen. 2- Schicht Noppenplatten mit Folienüberstand für unterschiedliche, im 50 mm Raster frei wählbaren, Verlegeabständen zur individuellen Anpassung der Wärmeleistung an den jeweiligen spezifischen Wärmebedarf des Raumes. Dämmstoffe je nach Dämm-, Schall- und Belastungsanforderungen in unterschiedlichen Qualitäten und Dicken ein- oder zweischichtig verlegt. Bei ausreichender Aufbauhöhe und bei Rohrleitungen, bzw. Elektrokabeln auf der Rohrdecke, ist gemäß Estrichnorm DIN 18560, T. 2. ein zweischichtiger Aufbau vorzunehmen.

Dämmstoffe gemäß nachfolgender Beschreibung:

PURMO noppjet uni 30-2 Noppenplatte

Wärmetrittschalldämmung als Noppenplatte zur exakten Rohrfixierung der Heizrohrdimensionen 14-17 mm. Für die einschichtige Verlegung gegen Wohnungstrenndecken. Noppensystem bestehend aus einer zweischichtigen formgeschäumter Polystyrol- Noppenplatte mit aufgesteckter, tiefgezogener Noppenfolie. Durch die speziellen Randnoppen ergibt sich bei überlappender Verlegung eine geschlossene Foliendecke zur Einhaltung der DIN 18560. Dämmung hergestellt aus güteüberwachtem Polystyrol- Hartschaum  EPS T/ EPS 200 nach DIN EN 13163 für Flächenbelastungen von bis zu 5 kPa.

Dicke Dämmung     			: 30-2 mm

Noppenhöhe        	 		: 19 mm

Verlegeraster     				: 50 mm

Dämmstoff         				: EPS T/ EPS 200

Wärmeleitgruppe   	 		: WLG 040

Wärmeduchlasswiderstand        		: 0,75 m2K/W

Trittschallverbesserungsmaß  		: 28 dB

max. Belastbarkeit 			: 5 kPa

Abmessung Dämmung  			: 1200x800 mm

Abmessung Folie    			: 1250x850 mm

Verpackungseinheit 			: Karton à 9,6 m2

Brandklasse        				: B2

PURMO noppjet uni 11 Noppenplatte

Desgleichen wie vor, jedoch:

Wärmedämmung als Polystyrol-Hartschaum  EPS  nach DIN EN 13163 für Flächenbelastungen von bis zu 60 kPa.

Dicke Dämmung     			: 11mm

Noppenhöhe        	 		: 19 mm

Verlegeraster     				: 50 mm

Dämmstoff         				: EPS 200 gemäß DIN 18164

Wärmeleitgruppe   	 		: WLG 035

Wärmeduchlasswiderstand        		: 0,314 m2K/W

max. Belastbarkeit 			: 60 kPa

Abmessung Dämmung  			: 1200x800 mm

Abmessung Folie    			: 1250x850 mm

Verpackungseinheit 			: Karton à 9,6 m2

Brandklasse        				: B2

Purmo noppjet uni Übergangselement

Für Türdurchgänge und Bewegungsfugen mit einem 15 cm breiten, glatten Folienbereich und einer Noppenreihe. Dämmstreifen aus EPS T 30-2, bzw. EPS 200, 11 mm.

Übergangselement, 1250x200 mm

Dämmstreifen EPS T, 30-2, 1000x150 mm

Dämmstreifen EPS 200, 11x1000x150 mm

Purmo noppjet Verbindungselement

Zur Verbindung von auf Stoß verlegten noppjet Noppenplatten

Verbindungselement, 1200x100 mm

Purmo noppjet Diagonalhalter

Zur diagonalen Rohrverlegung, zum Aufstecken auf die noppjet Noppenplatten

Diagonalelement	, 100x50 mm

Purmo noppjet Rundelement

Zur sicheren Abdichtung der Purmo Randdämmstreifen auf den noppjet Systemelementen; erforderlich bei Verwendung von Fließestrichen.

Rundprofil 18mm, 100 m

Zusatzdämmung EPS T, DES sg

Wärme-Trittschall-Dämmung, hergestellt aus güteüberwachtem Polystyrol-Hartschaum EPS T nach DIN EN 13163 und DIN EN 4108-10 für Wohnräume mit Flächenbelastungen von bis zu 5,0 kPa.

Brandklasse B1, Trittschallverbesserungsmaß je nach Dicke = 24-28 dB, Wärmeleitfähigkeitsgruppe WLG 040.

Zusatzdämmung PUR

Wärmedämmung, hergestellt aus Polyurethan-Hartschaum, mit ober- und unterseitigen gasdiffusionsdichten Aluminiumdeckschichten

Wärmeleitfähigkeitsgruppe WLG 025, Belastbarkeit 50 kPa.. Brandklasse B2.

Purmo Trocken-Fußbodenheizung System TS14S

Schnellverlegesystem für den Trockenaufbau nach DIN EN 1264, bestehend aus:

PURMO SKR-Mehrschichtverbundrohr. Das PURMO SKR-Verbundrohr 14 mm besteht aus hochwertigem Kunststoff-Metall-Verbund PE-RT/Alu/PE-RT, ist ohne Biegewerkzeuge verformbar und nach dem Biegen formstabil.

Systemplatten aus EPS 200 gemäß DIN EN 13163 als Kopf- und Mittelplatten, incl. Wärmeleitblechen mit Omega- Kontur zum sicheren Rohrhalt.

Zusätzliche Dämmstoffe je nach Dämm-, Schall- und Belastungsanforderungen in unterschiedlichen Qualitäten und Dicken ein- oder zweischichtig verlegt. Bei ausreichender Aufbauhöhe und bei Rohrleitungen, bzw. Elektrokabeln auf der Rohrdecke, ist gemäß Estrichnorm DIN 18560, T. 2. ein zweischichtiger Aufbau vorzunehmen.

PURMO TS14S Systemplatte EPS 200, 25 mm

Wärmedämmendes Hartschaum-Profilelement DEO, aus EPS 200, 25 mm stark, nach DIN EN 13163, schwer entflammbar nach DIN 4102-B1,als kombinierte Kopf- und Mittelplatte mit eingeschäumter Spezialkontur.

Verlegeabstände			: VA 75, 150, 225 und 300 mm

Dicke       			: 25 mm

Maße        			: 750x1100 mm

Wärmeleitgruppe       		: WLG 035

Wärmeduchlasswiderstand        	: 0,75 m2K/W

Verpackungseinheit 		: Pack à 8,25 m2

Brandklasse        			: B1

PURMO TS14S Anschlussplatte EPS 200, 25 mm

Wärmedämmendes Hartschaumelement DEO aus EPS 200, 25 mm stark nach DIN EN 13163, schwer entflammbar nach DIN 4102-B1, ohne Profilierung, zur Verlegung der Heizrohre im Verteilerbereich und zum Ausgleich bei Blindflächen. Die Profilierung kann mit dem Rillenschneider individuell erstellt werden.

Dicke       			: 25 mm

Maße        			: 500x1000 mm

Wärmeleitgruppe       		: WLG 035

Wärmeduchlasswiderstand        	: 0,75 m2K/W

Verpackungseinheit 		: Pack à 7 m2

Brandklasse        			: B1

PURMO TS-14 Wärmeleitblech

Verzinktes Wärmeleitblech in Omega-Form zur Wärmeverteilung mit Sollbruchstellen in 125 mm Teilung, 1000 mm lang.

Wärmeleitblech, Länge 1000 mm

Purmo Systemplatte ts14 R, EPS DEO 240, 17 mm

Trockenrenovierungs-Systemplatte mit 17mm Stärke für SKR Heizrohr 14x2 mm. Sandwichelement aus EPS und Aluminiumblech werkseitig fest verbunden. Geeignet zum direkten Aufbringen von Bodenbelägen. Geringe Aufbauhohen von 35-40 mm inklusive Bodenbelag möglich. Verlegeabstände 125 und 250 mm. Spezialkontur zum sicheren Halt der Heizrohre. WLG 035, Druckspannung > 200 kPa, Aluminiumstärke 0,25 mm.

Dicke: 17 mm

Maße: 750x1200 mm

WLG: 035

Wärmedurchlasswiderstand: 0,50 m2K/W

Verpackungseinheit: Pack mit 9 m2

Purmo Kombi-Element ts14 R, EPS DEO 240, 17 mm

Kombi-Element für den Bogenbereich und als Blindelement für den Verteilerbereich. Das Element besteht aus 3 Reihen Bogenelementen (720x750mm) für den Umlenkbereich und zwei Reihen Blindelementen (480x750 mm) für die Restbereiche an den Rändern und vor dem Verteiler. Ohne Aluminiumbleche. WLG 035, Druckspannung >200 kPa.

Dicke: 17 mm

Mase: 750x1200mm

WLG: 035

Wärmedurchlasswiderstand: 0,50 m2K/W

Purmo ts14R Lastverteil-Element

Lastverteil-Element für Fliesenbeläge und für schwimmend verlegtes Laminat. Faserplatte 5 mm aus Aluminium-Vlies-Compound mit hoher Druckfestigkeit. Gute Wärmeleitfähigkeit von 0,2 W/mK. Maße 600x1150x5 mm

Purmo ts14 R Verbundkleber, 5 kg-Eimer

Leicht zu verarbeitende Dispersionsfixierung auf Acrylharzbasis für die Fixierung der Lastverteilelemente oder der ts14 R Systemelemente bei Verwendung von Parkettboden.

Verbrauch ca. 80-200 g/m2 = 25-62 m2 pro Eimer.

Purmo ts14 R Therm PU-Schüttung, 50 l-Sack incl. PU-Binder

Schüttung aus harzgebundenem Blähglas Granulat zum Ausgleich unebener Untergründe. Für Schichtstärken von min. 10 mm bis max. 100 mm. Schnelltrocknend, zement- und wasserfrei. Begehbar nach 3-4 Stunden, Belegreif nach ca. 12 Stunden. Verbrauch: 5 m2 / Sack bei 10 mm Ausgleichshohe.

Purmo clickjet Gittermatte

Rohrtragermatte aus 3 mm starkem, überstandslosen und verzinkten Stahldraht zur Befestigung der Heizrohre mittels der Original clickjet Gittermattenclips. Mattenraster 100x100mm oder 150x150mm. Mattengröße 2100x1200 mm.

Gittermatte VA 100 mm

Gittermatte VA 150 mm

Purmo clickjet Gittermattenclip 17 mm

zum Befestigen der Purmo Heizrohre 17x2 mm auf der clickjet Gittermatte. Für einfache Verwendung im Original Purmo Gittermattentacker zu je 30 Stck. magaziniert.

clickjet S Gittermattenclip 10 mm

clickjet Gittermattenclip 17 mm

Purmo clickjet Mattenverbinder

zum einfachen Verbinden der clickjet Rohrträgermatten ohne Werkzeug.

Mattenverbinder

Purmo PE-Abdeckfolie 0,15 mm

zum Abdecken der Dämmschicht gemäß DIN 18560 und Ö-Norm B 2232. Maße 4000x25000x0,15 mm

eco clay Lehm-Systemplatte

Lehm-Systemrillenplatten als Heiz- und Kühlsystem für Decken und Wände gemäß DIN 18948 aus trocken-gepresstem, sorptionsfähigem, kapillaraktivem und hoch verdichtetem Lehm. Mit einseitig eingeprägter Rillenstruktur zur Aufnahme bzw. Verlegung von SKR Heiz- und Kühlrohren.

eco clay Lehm-Systemplatte 372x372x25 mm FEMCZNA5B2500050

eco clay Lehm-Ausgleichsplatte

Lehm-Systemausgleichsplatten gemäß DIN 18948 mit beidseitigem Glasfaser-Gittergewebe und hohem Anteil an Fasermaterialien aus Hanf oder vergleichbaren Naturprodukten. Leichtbauplatten zur Verlegung der rohrfreien Flächen.

eco clay Lehm-Ausgleichsplatte 750x750x25 mm FEMABLIN75752550

eco clay Lehm-Ausgleichsplatte 750x375x25 mm FEMABLIN75352550

eco clay Lehmputz Thermo

Lehm-Oberputz gemäß DIN 18947, Trockenfertigmischung für einen einlagigen Auftrag mit Einlage von 7 mm Putzbewehrungsgewebe.

eco clay Lehmputz Thermo Sack mit 25 kg FFLNAPSPLASTHE50

eco clay Lehmfarbe

Spritz- und streichfähige Fertigmischung (ohne Körnung) gemäß DVL 06 mit Marmormehl zur Erstellung einer farbigen und rauen Lehm-Oberflache.

eco clay Lehmfarbe Eimer mit 10 l FFLNAPSCOLOURW50

eco clay Lehmrollputz

Spritz- und streichfähige Fertigmischung (mit Körnung) gemäß DVL 06 mit Marmormehl zur Erstellung einer farbigen und rauen Lehm-Oberflache.

eco clay Lehmrollputz Eimer mit 10 l FFLNAPSPLASTRL50

eco clay Holzfaser-Randdämmstreifen

Randdämmstreifen aus Holzweichfaser-Material, Rolle mit 10 m

eco clay Holzfaser Randdammstreifen 10.000x50x10 mm FFLOTHEFB5010100

eco clay Glasseiden-Armierungsgewebe

Glasseiden-Gittergewebe zur Armierung des Lehmputzes. Rolle mit 100 m2

eco clay Glasseiden-Armierungsgewebe 1x100 m FFLOTHEFB5010200

eco clay Edelstahl-Lastverteiler

Edelstahl-Lastverteilteller zur Befestigung der eco clay Systembauplatten. Kto. mit 100 Stck.

eco clay Edelstahl-Lastverteiler 5x50 mm FFLOTHEFB5010300

eco clay Befestigungsschraube

Edelstahl-Senkmultikopfschrauben in Verbindung mit den Edelstahl-Lastverteilern zur Befestigung der eco clay Systemplatten. Kto. mit 200 Stck.

eco clay Befestigungsschraube 5x45 mm FFLOTHEFB5010400

eljet Elektro-Fußbodentemperierung

Vorkonfektionierte Dünnbett-Elektroheizmatte 230 V (50/60 Hz) für die Direktheizung zur Verlegung im Fliesenkleber oder Dünnbettestrich. Stärke der Heizmatte 3 mm. Heizleistung 150 W/m2. Heizleiter mit Schutzisolierung aus verzinntem Kupfergeflecht und einer Isolierung aus temperaturbeständigem PVC. Die Heizleiter sind mäanderförmig auf einer Glasfaserträgermatte aufgebracht. Heizmatte für einseitigen Anschluss inklusive 5 m Kaltleiter (Anschlusskabel).

eljet Komplettset

inklusive Fußboden- Raumtemperaturregler, Multimeter und Zubehör bestehend aus:

- elektrische Flächentemperierung 150 W/m2

- elektronisches UP-Uhrenthermostat

- Bodenfühler

- Schutzrohr für Bodenfühler

- Digitales Multimeter

500 x 2000 Kto. mit 1 m2

500 x 4000 Kto. mit 2 m2

500 x 6000 Kto. mit 3 m2

500 x 8000 Kto. mit 4 m2

500 x 12000 Kto. mit 6 m2

500 x 16000 Kto. mit 8 m2

500 x 20000 Kto. mit 10 m2

eljet Erweiterungsset

wie vor, jedoch als Erweiterungsset zur Kombination mit eljet-Komplettpaketen. Bestehend aus Dünnbett-Elektroheizmatte, 230 V (50/60 Hz), 150 W/m2 (ohne UP-Thermostat, Multimeter etc.)

500 x 4000 Kto. mit 2 m2

500 x 6000 Kto. mit 3 m2

500 x 8000 Kto. mit 4 m2

Verteilerschrank inWall, Unterputz

Wandeinbaugehäuse für Purmo Heizkreisverteiler. Sichtbare Teile aus weiß beschichtetem Stahlblech (RAL 9016) und mit lösbarer Schutzfolie, nicht sichtbare Einbauteile aus verzinktem Stahlblech. Mit einstellbaren

Halteschienen für Verteiler.

Höhe 690 - 800 mm,

Tiefe 110 - 160 mm

Größe 1 	Länge 450 mm

Größe 2 	Länge 550 mm

Größe 3 	Länge 750 mm

Größe 4 	Länge 900 mm

Größe 5		Länge 1050 mm

Größe 6		Länge 1250 mm

Verteilerschrank inWall S, Unterputz

Wandeinbaugehäuse für Purmo Heizkreisverteiler. Sichtbare Teile aus weiß beschichtetem Stahlblech (RAL 9016) und mit lösbarer Schutzfolie, nicht sichtbare Einbauteile aus verzinktem Stahlblech. Mit einstellbaren Halteschienen für Verteiler.

Höhe 690 - 800 mm,

Tiefe 80-130 mm

Größe 1 	Länge 450 mm

Größe 2 	Länge 550 mm

Größe 3 	Länge 750 mm

Größe 4 	Länge 900 mm

Größe 5		Länge 1050 mm

Größe 6		Länge 1250 mm

Verteilerschrank onWall S, Aufputz

Wandaufbaugehäuse für Purmo Heizkreisverteiler. Sichtbare Teile aus weiß beschichtetem Stahlblech (RAL 9016) und mit lösbarer Schutzfolie. Keine Rückwand! Für nachträgliche Wandmontage.

Höhe 700 mm,

Tiefe 150 mm

Größe 1 	Länge 450 mm

Größe 2 	Länge 550 mm

Größe 3 	Länge 750 mm

Größe 4 	Länge 900 mm

Größe 5		Länge 1050 mm

Größe 6		Länge 1250 mm

Purmo Premium line Edelstahl-Heizkreisverteiler 1“

Verteil- und Sammelrohr als Rechteckrohr aus Edelstahl 1.4301 /C5CrNi18-10. Vor- und Rücklauf- Verteilerbalken schallgedämmt auf verzinkten Stahl-Konsolen vormontiert. Flachdichtender Anschluss mit 1“ Überwurf und 1“ Endstopfen handfest für schnellen Wechsel der Anschlussrichtung vormontiert. Integrierte und funktionsmaßgeprüfte Ventile im Rücklauf. Einstell- und absperrbare (gemäß DIN EN 1264) Durchflussmengenmesser 0-6 l/min. im Vorlauf. Die Durchflussmengenmesser lassen sich ohne Wasserverlust reinigen und austauschen. Im jedem Verteilerbalken ein

integrierter automatischer Schnellentlüfter sowie ein Füll- und Entleerungshahn. Mit Verstell- Sperre, Bezeichnungsschildern, Schrauben und Dübeln. Lasergravur mit QR-Code für Online-Bedienungsanleitung und Montagefilm.

2 Kreise 	Länge 203 mm

3 Kreise 	Länge 253 mm

4 Kreise 	Länge 303 mm

5 Kreise 	Länge 353mm

6 Kreise 	Länge 403mm

7 Kreise 	Länge 453 mm

8 Kreise 	Länge 503 mm

9 Kreise 	Länge 553 mm

10 Kreise	Länge 603 mm

11 Kreise 	Länge 653 mm

12 Kreise 	Länge 703 mm

Purmo Premium line dynamic Edelstahl-Heizkreisverteiler 1“

Verteil- und Sammelrohr als Rechteckrohr aus Edelstahl 1.4301 /C5CrNi18-10. Vor- und Rücklauf-Verteilerbalken schallgedämmt auf verzinkten Stahl-Konsolen vormontiert. Flachdichtender Anschluss mit 1“-Überwurf und 1“-Endstopfen handfest für schnellen Wechsel der Anschlussrichtung vormontiert. Integrierter, stufenlos einstellbarer Ventileinsatz im Rücklauf zur automatischen Durchflussregelung. Durch die im Ventileinsatz integrierte Durchflussregeleinheit wird der Differenzdruck über der am Ventileinsatz einstellbaren Durchflussmenge (0,5-5 l/ min.) konstant gehalten und begrenzt. Absperrbarer Durchflussanzeiger gemäß EN 1264 im Vorlauf. In jedem Verteilerbalken je ein integrierter automatischer Schnellentlüfter sowie ein Füll- und Entleerungshahn. Mit Bezeichnungsschildern, Schrauben und Dübeln. Mit QR-Code für Online-Bedienungsanleitung und Montagefilm.

2 Kreise 	Länge 203 mm

3 Kreise 	Länge 253 mm

4 Kreise 	Länge 303 mm

5 Kreise 	Länge 353 mm

6 Kreise		Länge 403 mm

7 Kreise 	Länge 453 mm

8 Kreise		Länge 503 mm

9 Kreise 	Länge 553 mm

10 Kreise 	Länge 603mm

11 Kreise 	Länge 653 mm

12 Kreise 	Länge 703 mm

PURMO Randdämmstreifen

aus Polyethylen- Weichschaum zur Aufnahme der geforderten Estrichausdehnung von 5 mm, mit angeschweißter Überlappungsfolie zur Abdichtung zwischen Randdämmstreifen und Dämmschicht (150 x 8 mm),

Randdämmstreifen	Rolle à 30 m

PURMO Klebeband

aus Polypropylen zum Abkleben der gemeinsamen Stoßkanten der Dämmung mittels Hand Abroller. 75mm breit,

Klebeband	Rolle à 66 m

PURMO Estrichemulsion

zur Plastifizierung des Estrichmörtels und Gefüge Verdichtung, Zugabe 0,1 kg/m2 bei 65 mm Estrichdicke.

Estrichemulsion	Kanister à 20 Liter

PURMO Führungsbögen

zur Rohrumlenkung, z.B. im Verteilerbereich. Für Heizrohre 14-17mm und 18-20mm.

Führungsbogen 14-17 mm		Kto. à 50 Stck.

Führungsbogen 18-20 mm		Kto. à 50 Stck.

PURMO Fugenschutzrohre

geschlitzt, 400 mm lang, zum Schutz der Rohre an Bewegungsfugen

Schutzrohr	400 mm lang

PURMO Fugenprofil

mit PE-Schaumstreifen 8 x 100 mm, zur sicheren Herstellung von Bewegungsfugen in Türdurchgängen und Estrichfeldern

Fugenprofil 		Länge 2 m

PE- Schaumstreifen 	Länge 2 m

Festwertregelset TempCo fix eco 3

Purmo Festwertregelset für Heizkreisverteiler 1” zum Betrieb von Flächenheizungen in Anlagen mit höherem Temperaturniveau (z.B. 70/55 °C). Hocheffizienzpumpe mit einem EEI (Energie-Effizienz- Index) von <0,23. Das Festwertregelset ist fertig vormontiert und besteht aus:

- Hocheffizienzpumpe UPM3 25-70

- Thermometer

- Thermostatkopf mit Fühler 20-50 °C

- Regulierventil

- 3-Wege Mischventil

- Sicherheitstemperaturwächter

- Rückflussverhinderer

TempCo fix eco 3 Festwertregelset FEX3ATFZVDBB0500

Festwertregelset Objekt line

Festwertregelset Euro 20-50 °C für die Installation von Flächenheizungskreisen in Anlagen mit einem höheren Temperaturniveau (z.B. von Heizkörperheizungen). Es arbeitet als Festwertregler mit einer Hocheffizienzpumpe DAB EVOSTA 2 25/70 mit 7 m Förderhöhe. Durch seine kompakte und flache Bauform wird das Festwertregelset, direkt im Heizkreisverteilerschrank, an den Premium line oder Objekt line Heizkreisverteilern angebaut. Rechts- oder linksseitige Verteilermontage ohne Exzenter möglich. Incl. Thermometer, 3-Wege-Ventil mit Ruckschlagklappe und Übergangsverschraubung 1“ mit Überwurfmutter flachdichtend. Mechanischer Sicherheitstemperaturwächter optional

(FAW3MAO051085000) oder bauseits.

Objekt line Festwertregelset FEX3ATFZVDBAPNN0

Unisenza Einzelraumregelung, verdrahtet

Unisenza Dial OnWall Thermostat

Elektronischer P-Regler mit geräuschlosem Triac-Ausgang, Temperaturbereich 5-30 °C, für die Montage Aufputz oder auf eine Unterputz-Anschlusseinheit, geeignet für Heizen & Kuhlen oder ECO-Betrieb (über Jumper einstellbar), feste Absenktemperatur 2 K, zweifarbige LED zur Anzeige der Betriebsart, flaches Design mit 30 mm Bautiefe. Verlängerte 5-jahrige Garantie.

Unisenza Dial OnWall Thermostat 230 V

Unisenza Dial OnWall Thermostat 24 V

Unisenza Digital InWall Thermostat

Elektronischer PI-Regler (2-Punkt oder PWM) mit geräuschlosem Triac-Ausgang und LCD-Display, Temperaturbereich 5-30 °C, Klickmontage auf Unterputz-Anschlusseinheit, geeignet für Heizen & Kühlen und ECO-Betrieb, wahlbare Programmoptionen (Komfort, ECO, Automatik, Manuell), frei definierbare Absenktemperatur; Anschlussmöglichkeit für einen externen Bodenfühler, ultraflache Ausführung mit nur 17 mm Tiefe. Verlängerte 5-jahrige Garantie.

Unisenza Digital InWall Thermostat 230 V

Unisenza Digital InWall Thermostat 24 V

Unisenza WiFi InWall Thermostat

Elektronischer PI-Regler (2-Punkt oder PWM) mit geräuschlosem Triac-Ausgang und LCD-Display, Temperaturbereich 5-30 °C, Klickmontage auf Unterputz-Anschlusseinheit, Uhrenthermostat mit Wochenprogramm auch als Zentralsteuerung für Zeitsteuerung der Dial und Digital Thermostaten. Einfache Kopplung mit dem WLAN-Router für APP-Steuerung möglich (kein Gateway erforderlich). Präsenzsteuerung durch Geo-Fencing möglich. Geeignet für Heizen & Kühlen und ECO-Betrieb, wählbare Programmoptionen (Komfort, ECO, Automatik, Manuell), Anschlussmöglichkeit für einen externen Bodenfühler, ultraflache Ausführung mit nur 17 mm Tiefe. Online-Software-Update-Fähigkeit (OTA). Kostenlose APP für Android und IOS. Verlängerte 5-jahrige Garantie.

Unisenza WiFi InWall Thermostat 230 V

Unisenza WiFi InWall Thermostat 24 V

Unisenza Schaltleiste

Zur sicheren und einfachen Verdrahtung der Unisenza Raumthermostate und Stellantriebe. Geeignet für Heiz- und Kühlbetrieb. Für max. 10 Raumtemperaturregler und je 2 Stellantriebe je Raum. Integriertes Pumpenabschaltmodul (Live-Kontakt in 230 V-Version) mit Pumpenschutzfunktion. Kessel-/ Wärmepumpenkontakt (Relais). Anschluss für optionalen Taupunkt- und Übertemperatursensor. LED-Schaltzustandsanzeigen für Pumpen- und Kesselkontakte, Heiz- oder Kühlbetrieb, Taupunktüberschreitung, Thermostatanforderung usw. Klickmontage auf DIN-Schiene oder Schraubmontage. Eurostecker vorverdrahtet (230 V-Version) oder Anschluss über externen Transformator (24 V-Version). Verlängerte 5-jahrige Garantie.

Unisenza Schaltleiste 230 V

Unisenza Schaltleiste 24 V

Unisenza Plus Einzelraumregelung, Funk

Unisenza Plus Gateway

Das Unisenza Plus Gateway ist die zentrale Einheit für die Verbindung mehrerer Unisenza Plus Geräte mit der Cloud und einem Internet-Router. Es verfügt über einen WiFi- oder Ethernet-Kabelanschluss. Es ist Zigbee 3.0-kompatibel und verbindet bis zu 100 Unisenza Plus Endgerate wie intelligente Raumthermostate, Heizkörperthermostate (E-TH), Empfänger, Sensoren usw. Die Merkmale sind:

- Zigbee 3.0-Konformität

- 802.11 b/g/n WiFi-Verbindung

- 10/100Mbps Ethernet-Anschluss

- Unterstutzt die Cloud-Integration in AWS IoT

- Möglichkeit zur Online-Firmware-Aktualisierung

- Stromversorgung mit 5 VDC über den Micro-USB-Anschluss

- Wandmontage möglich (mit der Wandhalterung)

Unisenza Plus Gateway

Unisenza Plus Thermostat Funk

Der Unisenza Plus Raumthermostat Funk ist ein kabelloser Raumthermostat, der sich ideal für hydraulische Flächenheiz- und Kühlsysteme eignet. Er kommuniziert über ein ZigBee 3.0-Protokoll mit dem Unisenza Plus Gateway und der Schaltleiste. Durch das integrierte Li-Akku, welches über ein USB-Kabel aufgeladen wird, ist der Thermostat nur 10 mm dick. Durch die magnetische Wandhalterung lasst sich der Thermostat ganz leicht von der Wand abnehmen.

Die Merkmale sind:

- Thermostat für Heizen und Kuhlen

- Integrierter Li-Akku, wiederaufladbar über USB

- Ultraflaches Design mit einer Gesamttiefe von nur 10 mm

- Magnetische Wandhalterung

- Eingang für Bodensensor, STW oder Anwesenheitsschalter (Hotelkarte)

- Zeitsteuerung über individuelles Wochenprogramm

- Optimierungsfunktion

- Integrierter Feuchtigkeitssensor

Unisenza Plus Thermostat Funk

Unisenza Plus Schaltleiste Funk

Die Unisenza Plus Schaltleiste Funk ist ein 8-Zonen Funkempfänger zum direkten Anschluss der Unisenza  Stellantriebe 230 V. Es besteht die Möglichkeit zum verdrahtungsfreien Anschluss von acht Unisenza Plus Raumthermostaten Funk und bis zu drei Stellantrieben pro Zone. Es besteht aber auch die Möglichkeit, mehrere Zonen mit einem Thermostaten zusammenzufassen. Die Schaltleiste besitzt zusätzliche Features wie je einen potentialfreien Pumpen- und Kesselausgang, Pumpenschutzfunktion, zentraler Eingang zur Umschaltung von Heizen und Kuhlen, Eingang für Feuchte oder Temperatursensor und vieles mehr. Die Verdrahtung erfolgt in speziellen Steckkontakten ohne Schrauben.

Die Merkmale sind:

- Steuerung von bis zu 8 unabhängigen Thermostaten

- Anschluss von bis zu 3 Stellantrieben pro Kanal/Thermostat

- Zuweisung der Kanale zu den Thermostaten entweder manuell oder per App

- Zentrale Umschaltung zwischen Heizung und Kühlung

- Potentialfreier Ausgang für Pumpe und/oder Wärmeerzeuger

- Eingang für Taupunktfühler oder Sicherheitstemperaturwächter

- Montage auf DIN-Schiene

Unisenza Plus Schaltleiste Funk

Unisenza Plus Thermostat 230 V

Der Unisenza Plus Raumthermostat 230 V ist ein verdrahteter ZigBee 3.0-Raumthermostat, der sich ideal für die Temperaturregelung von Geräten mit mittlerer Last anbietet. Er verfügt über ein Relais für eine lastabhängige Kabelverbindung bis zu 3 A (1 A). Es kommuniziert über ein ZigBee 3.0-Protokoll mit dem Unisenza Plus Gateway, um einen Fernzugriff uber eine mobile Android- oder IoS-APP zu ermöglichen. Er verfügt außerdem über einen multifunktionalen Eingang zum Anschluss von zusätzlichem Zubehör, um die Anwendungsmöglichkeiten weiter zu optimieren. Die Merkmale sind:

- Thermostat für Heizen und Kühlen

- Potentialfreier Schaltausgang mit max. 3 A (1 A)

- Ultraflaches Design mit einer Gesamttiefe von nur 10 mm vor der Wand

- Montage der Unterputzeinheit in Unterputzdose

- Aufstecken des Bedienteils auf die Unterputzeinheit per Klickmontage

- Eingang für Bodensensor, STW oder Anwesenheitsschalter (Hotelkarte)

- Zeitsteuerung über individuelles Wochenprogramm

- Optimierungsfunktion

- Integrierter Feuchtigkeitssensor

Unisenza Plus Thermostat 230 V

Unisenza Plus 2-Kanal Funkempfänger

Der Unisenza Plus 2-Kanal Funkempfänger kann zur drahtlosen Steuerung von Kessel-, Pumpen- oder Zonenventilen in einem Heiz- und/oder Kühlsystem verwendet werden. Er verfügt über zwei Relais-Ausgange, die über zwei separate Kanale angesteuert werden können. Ferner ist eine OpenTherm-Schnittstelle OT/+ enthalten. Der Empfänger kann mit dem Unisenza Plus 2-Kanal Funkthermostat, dem elektronischen Unisenza Plus E-TH Thermostatkopf und der Unisenza Plus Schaltleiste Funk gekoppelt werden, um mehrere Anwendungen zu unterstützen. Die Merkmale sind:

- Für die drahtlose, zentrale Verbindung mit der Schaltleiste

- 2-Kanal Funkempfänger mit getrennten spannungsfreien Relaisausgängen 5 A

- Mechanische Schalter zur Überbrückung der Signale

- Integrierte OpenTherm OT/+ Schnittstellenerkennung.

- Möglichkeit zur Online-Aktualisierung der Firmware

Unisenza Plus 2-Kanal Funkempfänger FDW3CRWP01ZZ0030

TempCo Einzelraumregelung, Funk

Raumtemperaturregler TempCo Analog E3, Funk

Elektronischer Funk-PI-Regler (2-Punkt oder PWM) Funkfrequenz 868 MHz., Temperaturbereich 5-30 °C, für Wandmontage oder Tischaufstellung, nur 25 mm flach, mechanische Min./Max.-Begrenzung, LED zur Anzeige des Schaltzustands, Nachtabsenkungswiderstand 2K

Analog E3 Funk

Raumtemperaturregler TempCo Digital E3, Funk

Elektronischer Funk-PI-Regler (2-Punkt oder PWM) Funkfrequenz 868 MHz und LCD-Display, Temperaturbereich 5-30 °C, für Wandmontage oder Tischaufstellung, nur 25 mm flach, frei definierbare Nachtabsenkung, zusätzliche Anschlussmöglichkeit des optionalen Bodensensors

Digital E3 Funk