Purmo Industrieflächenheizung

Verlegesystem nach DIN EN 1264 und DIN 4725-200, bestehend aus:

- Purmo Heizrohren PexPenta aus vernetztem Polyethylen hoher Dichte. Nach DIN 4726/29 und DIN EN ISO 15875, güteüberwacht,  DIN CERTCO Zertifiziert.

- In unterschiedlichen frei wählbaren Verlegeabständen zur individuellen Anpassung der Wärmeleistung an den jeweiligen spezifischen Wärmebedarf des Raumes.

- Rohrbefestigung mit Kabelbindern an der bauseitigen Betonbewehrung, Trägermatten oder mittels Klemmschienen

- Bauseitige Dämmung gemäß EnEV je nach Dämm- und Belastungsanforderungen.

Normen und Vorschriften

Folgende Normen und Vorschriften sind zu beachten:

DIN EN 1264 		Flächenheizungen

DIN 4725-200		Warmwasser-Fußbodenheizungen Wärmeleistung bei Überdeckungen > 65 cm

DIN 4726 		Anforderungen an Rohrleitungen aus Kunststoffen in Fußbodenheizungen

DIN 4108 		Wärmeschutz im Hochbau

DIN 4109 		Schallschutz im Hochbau

DIN 18195 		Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit

DIN EN 12831		Berechnung der Heizlast

GEG			Gebäudeenergiegesetz

Merkblätter des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes

Ausführungs- und Einbauvorschriften des Herstellers.

Auf- und Ausheizvorschriften für den Bodenaufbau

Im Übrigen nach den anerkannten Regeln der Technik.

Koordinierung

Vor Baubeginn ist eine Koordinierung aller am Aufbau der Fußbodenheizung beteiligter Gewerke vorzunehmen. Dieses gilt insbesondere für die Punkte: Belastbarkeit der Dämmung, Bodenaufbau, vorgesehener Bodenbelag, Lage und Ausführung von Bewegungsfugen, Abdichtung gegen Feuchtigkeit, etc.

Liefernachweis: PG Germany GmbH

Postfach 13 25 · 38688 Goslar

(0 53 24) 808-0 -  (0 53 24) 808 999

E-Mail : Info@purmo.de · Internet www.purmo.de

Purmo PexPenta PE-Xc Heizrohr

5-Schicht-Polyethylen-Heizrohr hoher Dichte nach DIN 4726/ DIN EN ISO 21003, Reg.-Nr. 3V365 MVR (P), physikalische Elektronenstrahlen-Vernetzung,  Diffusionssperre mittig, durch innere und äußere Ummantelung aus vernetztem PE-Xc geschützt, laufende Güteüberwachung durch unabhängige Prüfinstitute, 30- jährige Purmo Qualitätsgarantie.

max. Betriebstemperatur		: 90 °C, kurzzeitig 110 °C

max. Betriebsdruck			: 6 bar

min. Biegeradius			: 5 x d

Werkstoff				: PE-HDXc

Anwendungsklasse			: 4/5

Zertifizierung				: DIN CERTCO 3V365 MVR (P)

PexPenta 17x2 mm 	240 m Ring

PexPenta 17x2 mm 	600 m Ring

PexPenta 20x2 mm 	240 m Ring

PexPenta 20x2 mm 	500 m Ring

PexPenta 25x2,3 mm 	300 m Ring

Premium line Edelstahl Heizkreisverteiler 1“ dynamic

Verteil- und Sammelrohr als Rechteckrohr aus Edelstahl 1.4301/C5CrNi18-10. Vor- und Rucklauf-Verteilerbalken schallgedämmt auf verzinkten Stahl-Konsolen vormontiert. Flachdichtender Anschluss mit 1“ -Überwurf und 1“-Endstopfen handfest für schnellen Wechsel der Anschlussrichtung vormontiert. Integrierter, stufenlos einstellbarer Ventileinsatz im Rücklauf zur automatischen Durchflussregelung. Durch die im Ventileinsatz integrierte Durchflussregeleinheit wird der Differenzdruck über der am Ventileinsatz einstellbaren Durchflussmenge (0,5-5 l/

min.) konstant gehalten und begrenzt. Absperrbarer Durchflussanzeiger gemäß EN 1264 im Vorlauf. In jedem Verteilerbalken je ein integrierter automatischer Schnellentlüfter sowie ein Füll- und Entleerungshahn. Mit Bezeichnungsschildern, Schrauben und Dübeln. Mit QR-Code für Online-Bedienungsanleitung und Montagefilm.

2 Kreise 	Länge 203 mm

3 Kreise 	Länge 253 mm

4 Kreise 	Länge 303 mm

5 Kreise 	Länge 353 mm

6 Kreise 	Länge 403 mm

7 Kreise 	Länge 453 mm

8 Kreise	Länge 503 mm

9 Kreise 	Länge 553 mm

10 Kreise 	Länge 603 mm

11 Kreise 	Länge 653 mm

12 Kreise 	Länge 703 mm

Premium line Edelstahl Heizkreisverteiler 1“

Verteil- und Sammelrohr als Rechteckrohr aus Edelstahl 1.4301/C5CrNi18-10. Vor- und Rucklauf-Verteilerbalken schallgedämmt auf verzinkten Stahl-Konsolen vormontiert. Flachdichtender Anschluss mit 1“ -Überwurf und 1“-Endstopfen handfest für schnellen Wechsel der Anschlussrichtung vormontiert. Integrierte und funktions-maßgeprüfte Ventile im Rücklauf. Einstell- und absperrbare (gemäß DIN EN 1264) Durchflussmengenmesser 0,5-6 l/min. im Vorlauf. Die Durchflussmengenmesser lassen sich ohne Wasserverlust reinigen und austauschen. In jedem Verteilerbalken je ein integrierter automatischer Schnellentlüfter sowie ein Füll- und Entleerungshahn. Mit Bezeichnungsschildern, Schrauben und Dübeln. Mit QR-Code für Online-Bedienungsanleitung und Montagefilm.

2 Kreise 	Länge 203 mm

3 Kreise 	Länge 253 mm

4 Kreise 	Länge 303 mm

5 Kreise 	Länge 353 mm

6 Kreise 	Länge 403 mm

7 Kreise 	Länge 453 mm

8 Kreise	Länge 503 mm

9 Kreise 	Länge 553 mm

10 Kreise 	Länge 603 mm

11 Kreise 	Länge 653 mm

12 Kreise 	Länge 703 mm

Purmo Industrieverteiler Modular

Der Purmo Industrieverteiler 1 1/2“ ist ein Heizkreisverteiler mit modularem Aufbau aus entzinkungsbeständigem Messing Ms 63. Aus den Modulgrößen 3,4,5 und 6 Heizkreise kann jede benötigte Verteilergröße bis insgesamt 24 Kreise zusammengestellt werden. Jedes Modul besitzt einerseits ein flachdichtendes Außengewinde 2“ und andererseits eine Überwurfmutter 2“. Die Abgänge sind werksmäßig mit Klemmverschraubung für PexPenta oder Difustop Heizohr 25 x 2,3 mm ausgestattet. Zu jedem Verteiler muss zusätzlich je ein Kugelhahnset, Endkappenset, sowie Konsolenset berücksichtigt werden.

Modulverteiler 3 Kreise 1 1/2“

Modulverteiler 4 Kreise 1 1/2“

Modulverteiler 5 Kreise 1 1/2“

Modulverteiler 6 Kreise 1 1/2“

Endkappenset incl. KFE-Hahn

Konsolenset

Kugelhahnset 2“x 2“